物业司机职务说明书

固定类工作

（一）生活垃圾的搬运工作

1. 工作目标：

确保搬运工作当天完成。

2. 工作流程：

出车前必须认真检查车辆，以观察车况正常与否。

（1）汽车

a.检查各种指示灯、仪表、照明装置，喇叭的工作状况。

b.检查车窗、后视镜、内视镜是否干净，以便保持视线良好。

c.检查轮胎的气压和磨损情况。

d.检查离合器踏板的距离。

e.检查制动踏板的行程、制动液量度、行车制动杆的行程。

f.检查油箱的存油量、机油油量、发动机冷却是否足够,听发动机和

底盘的声响是否正常。

g.检查电池解液的储蓄量、雨刮洗涤液的存储量。

h.检查排气管的废气颜色以及车牌清晰度。

i.检查车轮转向、传动、悬架等连接紧固状况。

（2）柴油车

a. 检查并添加足够的机油、燃油和冷却水。

b.确保电路连接、水路连接和蓄电池、启动马达的情况正常。

c.如柴油机停放过久或燃油系统零部件已拆装，应去除油路中空气，

然后才能起动。

d.起动前一定要将柴油机和所带的负荷脱开，并将熄火操纵手柄置于

中间位置。

e.将汽车加速踏板踩下总行程的二分之一。

f.将电门开关转至到起动位置，此时柴油机应迅速点火起动，如在十

秒钟内不能起动，应在两分钟后起动第二次，如连续三次起动失败，

应检查原因、排除故障。

g.起动成功后，应将操纵手柄置于中间位置并稳住油门，使柴油机在

稳定的空车转速下进行预热，转速以每分钟 800—1200 转为宜。

做好出车前准备后，驶往各区垃圾房或指定点，由搬运工把需要搬运

的东西搬上车后，运往指定地点。

3. 注意事项：

（1）搬运过程中，不要把垃圾掉落到路面，以免引起顾客的投诉。

（2）垃圾做到每日清运，以免酿成气味，影响环境。

（3）注意交通安全。

间断类工作

车辆的保养

1. 工作目标：

每天上、下午下班前用 15 分钟对车辆进行保养，清除每天的故障。

2. 工作流程：

（1）汽车

a.检查风扇皮带、缸盖、进、排气管连接螺栓的松紧。

b.注意机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器的清洁或更换。

c.检查冷却液、冷却系统软管和接头，燃油管及接头是否有泄漏或损

坏。

d.注意高压电线的老化，分电器盖的损坏，以及断电凸轮的润滑。

e.火花塞、分电器白金、进排气门的清理及调整。

f.燃油泵、化油器的工作性能检查。

g.怠速及排放物的调整。

h.离合器分离叉轴套润滑，踏板的自由行程。

i.行驶了 3000～5000 公里时，检查变速箱、减速器的润滑油的浓度。

j.减速箱轴承顶紧度是否合适及润滑状况是否良好。如无异常声音，

或金属撞击声时为良好。

k.车轮螺母的松紧是否适中及数量是否齐全。

l.前束的调整和轮胎的换位。

m.方向盘自由行程；即转向轴与转向齿轮连接和胶板、横直拉杆球接

头、左右转向轴的磨损或老化。

n.制动液的补充。当制动液的油尺分上、中、下三线，当液体液面到

了油尺的中线以上，上线以下时，可适量补充。

o.制动管路的手、脚（包括真空助力器）性能在季度检查时到专门的

检测台进行调整。

p.检查前后减振器是否漏油，有漏油情况时，应马上维修或更换。无

漏油情况时为良好状态。

q.检查钢板弹簧的润滑。

r.检查蓄电池电液量，当电池液面水平尺未能看见液体时，应补充电

液。

s.电解液的比重检查和充电。当比重计为红色时为充足，黄色时为不

足

t.发电机、调节器、起动马达工作性能检查和调整。

u.电线的接头是否完好。

v.照明设备、各种信号灯、指示灯、组合仪表、开关等完好性的检查。

（2）柴油车

a.更换发动机润滑油。

b.清洗机油滤清器并更换滤芯。

c.清洗柴油滤清器并更换滤芯。

d.清洗输油泵进机油接头中的滤网。

e.按顺序紧固汽缸盖螺栓。

f.拧紧发动机上所有外部螺栓、螺母。

g.调整气门间隙和喷油器压力。

h.调整怠速。

3. 注意事项：

每月 15 日检查打黄油，建立车辆保养档案，并参加车辆季度检查，

以减少出车的危险和保养材料的消耗。